宿州市公安局交管支队七大队训练中心改造建设项目要求

1、硅PU数量：500平方；（含地面整平，达到硅PU施工要求）

耐磨性：磨耗量≤0.02g/cm²（正常使用下可抗频繁摩擦，延长使用寿命）；

抗压弹性：回弹值≥20%；

抗拉伸强度：≥1.8MPa（抵御场地热胀冷缩，防止开裂）；

耐候性：-20℃~60℃环境下无开裂、鼓泡（适应户外高温、低温及雨水侵蚀）；

有害物质：VOC（挥发性有机化合物）含量≤100g/L，无重金属（铅、汞等），符合国家《GB 36246-2018》标准；

防滑性：摩擦系数≥0.5（潮湿环境下也能避免滑倒，平衡抓地力与移动性）；

弹性层：4mm（提供核心缓冲，减少运动损伤）；

面层：2mm（含防滑纹理，保障控球与跑动稳定性）；

2、灯光照明(太阳能，含地笼基础）

数量：8盏；

灯杆高度：6米；

灯杆材质：≥90圆管，壁厚≥3mm；

灯具：采用400W高亮度球场专用灯，免布线，防雨防雷，天亮自动充电，天黑自动亮灯的特点；

太阳能板：120W≥太阳能板，100an/h≥电池；

- 3、围网

- 数量：440平方；

- 尺寸：高度：4m，宽度：3m ；

- 规格：日子型、拼装式，可自由组装，不需要日常维护；

- 立柱：镀锌圆管φ75mm*3.0mm；

- 外框：外框采用φ3mm*6mm镀锌方管，优质焊接工艺，焊点要均匀美观，表面采用烤漆工艺，要求牢固稳定、实用安全；

- 网孔：50mm*50mm，勾花网状结构；

- 丝径：4.5mm 低碳钢丝外层包塑；不易断裂、不生锈、耐用；

- 4、休息椅

- 数量：4张；

- 功能：用于运动员休息；

- 单张规格:1800x720x800mm；

- 颜色:森林绿；

- ·加宽加厚面板，可同时承受四个成年人；

- ·组合式设计，拆装方便；

- ·椅脚管套采用高弹橡胶保护设计，预防损坏地面，结构材料表面经超耐候纯聚脂粉末喷涂，颜色不脱落，美观大方；